文档版本号：V1.0.01                                                      密级：秘密

底盘版ABSESC底层测试报告

(红岩牵引头车型)

编制：               日期：

校对：               日期：

审核：               日期：

批准：               日期：

西安正昌电子股份有限公司

版本变更信息

| 版本 | 修订人 | 修订日期 | 修订说明 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 王阿美 | 2026.9.10 | 初版发行 | 王冰 |

目    录

一、引言	1

1.1编写目的	1

1.2项目背景	1

1.3系统简介	1

1.4术语和缩略语	1

1.5测试依据	2

二、测试概要	2

2.1测试环境与配置	2

2.2测试方法和工具	3

2.3测试整体概况表	3

2.4用例执行统计	3

三、整体测试结果分析	4

3.1测试结论	4

3.2遗留问题跟踪	4

3.3优化建议	4

- 一、引言

1.1编写目的

本测试报告为红岩系统ABS-ESC底层软件台架专项测试报告，针对软件版本ABSESCC_2026092201_COM_HY1_2026091601_ASW2026080101 - lib开展台架试验，旨在汇总底层驱动、信号采集、阀控制、故障诊断测试过程、实测数据与测试结果，判定软件系统功能是否符合设计要求，为项目经理、公司管理人员、底盘开发及评审工作提供可靠依据。

1.2项目背景

本项目为商用车气制动ABSESC控制器底层软件开发验证，需完成供电、轮速、气压、阀驱动、CAN通信、故障诊断底层驱动逻辑验证，同时配套硬件边界验证。

1.3系统简介

ABSESC底层软件为控制器底层驱动层，包含信号采集驱动、存储驱动、电磁阀PWM输出驱动、CAN底层驱动、故障诊断驱动；硬件配套724多路阀驱动芯片，实现ABS防抱死、ESC车身稳定底层硬件交互基础。

1.4术语和缩略语

表1-1术语和缩略语

| 缩写 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ABSESC | Anti-lock Braking System Electronic Stability Control | 防抱死制动 车身稳定控制系统 |
| HCU | Hydraulic Control Unit | 制动控制单元 |
| PWM | Pulse Width Modulation | 脉冲宽度调制，电磁阀驱动波形 |
| EEPROM | 电可擦除只读存储器 | 存储标定、故障码 |
| FLASH | 程序存储区 | 存储底层、应用代码 |
| FAR_CHK | 驱动故障检测引脚 | 724芯片阀路故障检测端口 |
| DTC | Diagnostic Trouble Code | 故障码诊断 |
| V30in | 常电采集输入 | 整车30号常供电检测 |
| VPOWER | 控制器工作电源 | 主功率供电采集 |

1.5测试依据

《ABSESC底盘板底层软件测试用例_V1.0.01_2026_9_22_01.xlsx》

- 二、测试概要

2.1测试环境与配置

表2-1台架硬件环境配置表

| 设备名称 | 型号/参数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ABSESC控制器主板 | 底盘电控 | 被测硬件载体 |
| 直流电源 | 0~36V可调 | V30、VPOWER电压模拟 |
| 轮速模拟发生器 | 0~15圈/s可调 | 四轮及辅助桥轮速信号输出 |
| 压力传感器 | 0~10Bar可调气源 | 前后桥气压传感器模拟 |
| 示波器 | 4通道数字示波器 | 阀PWM波形采集 |
| CAN总线分析仪ZCANPRO | 支持250K/500K波特率 | CAN报文收发、监控 |
| 故障模拟检测 | 短路/断路 | 传感器、阀故障模拟 |

表2-2软件环境配置表

| 设备 | 版本名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ZCANPRO | V2.2.3 | CAN报文收发、标定指令下发 |
| CANTest | V1.0 | CAN报文发送检测状态 |

2.2测试方法和工具

表2-3测试方法和工具

| 测试内容 | 测试方法 | 测试工具 |
| --- | --- | --- |
| 系统复位功能测试 | 软件接口复位是否生效 | CAN报文抓取，查看复位原因 |
| 看门狗功能测试 | 软硬件看门狗是否有效，超长时长测试 | 模块重新上电，PC查看CAN报文 |
| 定时器 | 10ms主任务timer是否准确 | 查看是否接收到0X1CF00330 |
| 信号采集类（电压/气压/轮速） | 黑盒手工台架测试、多梯度工况遍历 | 可调电源、轮速模拟器、 气压源 |
| 阀PWM输出控制 | 设定多占空比，波形比对验证 | 示波器、ZCANPRO下发控制指令 |
| EEPROM存储 | EEPROM 读写耗时测试：写256/读256/单字节写/单字节读 | 调试软件 |
| 阀724驱动芯片 | 多阀路组合拉高/拉低边界遍历 | 示波器 |
| 阀724驱动芯片5（U19） | ASR阀拉高/拉低 | ZCANPRO、示波器 |

2.3用例执行统计

表2-4用例执行通过率

| 模块名称 | 用例数 | 通过数 | 问题数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件复位 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 看门狗 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 定时器 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 输出采集 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 输入开关信号 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| EEPROM存储 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 模拟信号采集 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 轮速信号采集 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 阀开关状态采集 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 阀724驱动芯片5（U19） | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 阀724驱动芯片 | 5 | 5 | 0 | 100% |

- 三、整体测试结果分析

3.1测试结论

本次完成底盘版ABSESC底层软件各功能模块测试，覆盖系统基础驱动、信号采集、电磁阀控制等全部规划模块。大部分模块测试用例执行通过，软件复位、看门狗、定时器、各类信号采集、电磁阀PWM控制、阀驱动芯片相关功能运行稳定，用例通过率100%，功能符合设计需求。待问题闭环、复测验证完成后，方可认为对应功能满足交付要求。

3.2遗留问题跟踪

挂车、辅助桥模拟信号采集不涉及

3.3优化建议